Ole ystvllinen ja lue mys UPDATES.DOC siin on viimeisimmt muutokset

joita ei lydy tst tekstist !

-------------

Please read also UPDATES.DOC. From that file you will find latest modifications

that are not printed in this file.

English documentatiton will follow.....go on.....

------------------------------------------------------------------------------

PUHECLUSteri (C)OH1KH -1994

Tm ohjelma on tarkoitettu ainoastaan RADIOAMATRIkyttn

ja on vapaasti kopioitavissa VAIN thn tarkoitukseen.

Koska ohjelma on tehty ilmaiseksi, "rakkaudesta harrastukseen",

ei sen levittmisest saa peri muita kustannuksia kuin mit

voidaan katsoa normaalin hintatason mukaiseksi postitus- ja

tallennusvlinekustannuksiksi.

Ohjeman kytt muihin kuin em. tarkoituksiin vaatii tekijn

KIRJALLISEN suostumuksen.

Ohjelman tekij ei vastaa mistn mik johtuu suoraan tai

epsuorasti tmn ohjelman kytst !

Mahdolliset kytt haittaavat ohjelmointivirheet pyritn

mahdollisesti korjaamaan....

Yleist

=======

PUHECLUSter ohjelmisto tarjoaa edullisen tavan perustaa paikkakunnalle

DX-informaatiota ilman pakettilaitteistoa jakeleva tiedon lhde.

Nin QRP-mies voi rauhassa lhte maitokauppaan vain ksikapula

taskussaan. Eri juttu on sitten mit tapahtuu kun hn kassajonossa

kuulee ett Pyhn Pietarin saari on juuri kympill.

Ohjelma palvelee mys niit amatrej jotka eivt halua tai voi

hankkia omia pakettilaitteita, sek tietenkin mys nkvammaisia

jotka psevat nin tasa-arvoiseen asemaan DX-vihjeiden suhteen.

PUHECLUSter ohjelma tarjoaa mys "kotikyttjlle" mahdollisuuksia.

Jos paikkakunnalle ei jostain syyst perusteta kerhon yllpitm

puheclusteria voi QRP-miehemme kytt PUHECLUSter ohjelmistoaan

kotona yksinkertaisena pteohjelmana ja kytke PC:n audioulostulon

kotistereon linjaliitntn.

Nin hn viimein psee kevttihin puutarhaan nostaessaan koti-

stereon kaiutinparin ikkunalle ja kntessn volumet kymppiin.

Samalla naapuruston DX-tietoisuus kasvaa arvaamattomiin mittoihin.

Laitteisto

==========

Tm ohjelma tht siihen ett nurkassa lojuva vanha perus PC

saadaan hydylliseen kyttn. Siksi mitn audiokortteja yms.

roinaa ei ole sisllytetty tarpeisiin. Vain PC ja muutama

miljoonalaatikon osa......

PUHECLUSter ohjelmisto tarvitsee toimiakseen PC/AT IBM tietokoneen

jossa on vhintn 400k RAM muistia vapaana.

Kovalevy on erittin suositeltava, mutta ei aivan vlttmtn.

Perus PCn 1 COM ja 1 LPT portit riittvt, mutta kahdella COM-

portilla valinnanvaraa on enemmn puheen ulostulon suhteen.

Ohjelmisto on kehitetty 386sx/16Mhz/5Mram/107MHD koneessa mutta

sit on mys ajettu Commodore PC1:ss. 2x360levyasemat 640kram

eik edes kaiutinta ! (HamCom interface ei siis edes sovi...)

Liitynt clusteriin suoritetaan joko langallisesti kytkemll

clusterkoneen ja PUHECLUSterkoneen COMportit yhteen tai

radioteitse kytkemll PUHECLUSter koneen  COMportti TNC:hen.

TAPR tyyppiset (OHTNC) TNCt ovat sopivia.

Valitettavasti PUHECLUSter  ei tue BAYCOM modemia eik moniajoa

DV tai WINDOWS ympristss.Ei myskn BPQ-nodeohjelmistoa.

Tm johtuu siit ett puhetta tuotettaessa ohjelma sitoo koneen

kaikki keskeytykset ja tllin BPQ / BAYCOM modemi tai multitasker

ohjelmistot ovat totaalisesti jumissa puheen ajan.

PUHEeen liitnnt rigiin.

PUHECLUSter kytt valinnaisesti joko HAMCOM/JVFAX tyyppist

"modemia" joka kytketn PCn COM porttiin (COMportin pit olla

ERI portti kuin se johon TNC on kytketty) tai D/A muunninta

joka liitetn LPTporttiin.

HAMCOM/JVFAC modemi.

Modemi pit olla tydellinen. Sen on siis pystyttv sek

lhetykseen ett vastaanottoon. Lhetyspuolella PCn kaiuttimesta

saatava PWM-moduloitu ni johdetaan rigiin RC-suotimen kautta.

PTT transistori ohjaa rigin lhettimen plle.

Vastaanottopuolella modemin 741 operaatiovahvistin muuttaa rigin

audion RS-jnnitetasoon joka viedn PClle. Ohjelmisto tutkii

tst jnnitteest onko kanavalla liikennett ennenkuin se

kynnist oman lhetyksens.

HAMCOM modemista on erillinen kytkentkaavio toisessa tiedostossa.

HamCom modemiin pit rakentaa lisosa 567-piirist jos halutaan

REPLAY toiminne kyttn. REPLAY toistaa viimeisen vihjeen jos

kanavalla kuullaan yli 250ms mittainen ripiitterinavauspiippi (1750Hz)

(tulevaisuudessa on EHK mahdollista tunnistaa 1750Hz ohjelmal-

llisesti kuten HamCom-ohjelmakin tekee, nyt kuitenkin 567 piiri

hoitaa tiedon COMportin nastaan 5/25nap. Ohjelmasta on olemassa

jo "paperiversio"....)

D/A muunnin

LPTporttiin kytkettv D/A muunnin on yksinkertainen vastusketju

LPTportin ulostuloissa 2-9 joka muuttaa 8bittisen dataan analogi-

signaaliksi. Signaalissa on yksinkertainen RC-suodin ja tasonst

ennen rigin MICrofonilinjaan vienti.

LPTportin pinni 1 (strobe) ohjaa NPN transistoria joka toimii

PTT-kytkimen.Ohjaukseen liittyy yksinkertainen ajastin PTTn

plle jmisen estmiseksi.

Rigin audio johdetaan NPN-transistoriin joka toimii yksinkertaisena

vahvistimena kollektorin ollessa liitettyn LPT:n pinniin 11 (busy).

Tmn liitynnn kautta ohjelma tarkistaa onko kanavalla liikennett

ennen lhettmisen aloittamista.

567-piirill toteutettu ripiitteripiipin tunnistus (1750Hz) johdetaan

pinniin 10 (ack) REPLAY-toimintoa varten.

LPT-liitynnst on erillinen kytkentkaavio toisessa tiedostossa.

OHJELMA JA APUTIEDOSTOT

=======================

-X150.EXE

PUHECLUSter ohjelmisto vaatii koneen pohjalle ns. FOSSIILIajurin

joka korvaa PCn alkeelliset COMportin ksittelyrutiinit BIOSissa.

Mukana toimitetaan X00 fossiliajuri joka yksinkertaisimmillaan

ladataan joko CONFIG.SYSin kautta

DEVICE=X00.SYS E

Tai muuttamalla X00.SYS ohjelman nimeksi X00.EXE ja kynnistmll

se DOSin promptista (tai autoexec.ist) komennolla

X00 E

Kannattaa lukea kaikki X00 ajurin mukana tulevat dokumentit.X00

on ers parhaista ajureista.

-PUHECLUS.EXE  itse ohjelmatiedosto.

-PUHECLUS.CFG sislt tiedot aseman kutsusta, HamCom/LPTdac

liitynnst  yms. Tiedostossa on selittvi kommenttirivej jotka

kannattaa lukea (koska kuitenkin tiedostoa on muokattava.....)

-PUHECLUS.CON tiedoston ohjeiden mukaan ohjelmisto suorittaa

autoconnectin paikalliseen clusteriin jos havaitaan ett TNC

ei ole connectissa (pin 8 DCD). Connectiyritykset voidaan mritt

ikuisiksi(1000000 kertaa) tai mrtylle maksimilukumrlle

PUHECLUS.CFG tiedostossa.

Jos CON-tiedosto on olemassa on mys mahdollista suorittaa

PCn kellon ja pivyksen haku autoconnctin jlkeen.

Nin saadaan ilman kellokorttiakin olevat PCt aikaan automaatti-

sesti. Kellon pivitys clusterista voidaan tehd mys manuaali-

sesti painamalla F2 nappia oltaessa connectissa clusteriin.

Jos PUHECLUS.CON tiedosto puuttuu ohjelma ei tietenkn aloita

connectiyrityksi kynnistyttyn. Muuten kyll.....

Yritys keskeytyy jos mrtty vastausta ei saada minuutin

kuluessa tai jos painetaan jotain nppint autoconnectin

aikana.

Connectiyritykset tehdn PCn kellon tasoilla 10 minuuteilla

jos tarpeen.

-PUHECLUS.LOG tiedostoon kerntyy tiedot ohjelman aloitus-

ja lopeusajankohdista, autoconnectin onnistumisesta,

kellon ajan hauta clusterilta, puhutuista DX-infoista sek REPLAY

toiminnnan kytst. Lokitiedoston nimi voidaan mritt

CFG tiedostossa. Nimen asettaminen "NUL":iksi ehkisee loki-

tiedoston syntymisen.

-PUHECLUS.LST tiedosto sislt viimeksi puhutun DX_infon. Aina uuden

infon puhumisen yhteydessa se tallennetaan thn tiedostoon.

Kun ohjelma kynnistyy se tarkistaa onko tm tiedosto olemassa

ja jos on, lataa infoa vastaavan puheen muistiin. Nin REPLAY

toiminto antaa heti jonkin vastineen vaikka ohjelma olisi juuri

kynnistynyt.

Jos tiedostoa ei lydy REPLAY toiminne antaa vain PUHECLUSterin

kutsumerkin CW:ll.

-PUHECLUS.TNC

-PUHEDONE.TNC

Sisltvt komentoja jotka lhetetn TNClle aivan ohjelman alussa

ja lopussa jos em. tiedostot lytyvt. Ohjelma ei aseta TNCt komento-

tilaan joten on huolehdittava ett tiedostojen ensimminen komentorivi

sislt CTRL-C merkin.

Komentorivit lhetetn 0.5sek vlein ja ohjelma ei tarkista ett

TNC ymmrt/vastaa komentoihin.

-LPTALK.COM

-HCTALK.COM  ohjelmat kutsutaan PUHECLUSterin toimesta kun on aika

puhua kertty informatio. Ohjelma on lyhyt aseemblerilla tehty

ptk joka est kaikki muut keskeytykset paitsi ajastinkeskeytyksen

ja asettaa ajastimeen 10kHz taajuuden.

Tmn ajastimen tahdissa konekielinen ohjelma purkaa muistissa

olevaa puhedataa kunnes trm datassa olevaan 0-tavuun jolloin

ajo keskeytyy ja keskeytykset palautetaan normaaleiksi.

Jos haluat voit kirjoittaa saman nimisen ohjelman joka tukee omaa

nikorttiasi. BIOS alueen LPT4 muistipaikka (40:0E) sislt

segmenttiosoitteen josta puhedata muistissa alkaa. Puhedata

loppuu 00 tavuun. Nytteenottotaajuus on 10kHz. PUHECLUSTER kutsuu

tt ohjelmaa vain puhumiseen. Kaikki PTT ohjailu, identit yms.

on hoidettu thn tultaessa.

-COMPC.ZIP sislt erillaiset versiot em. puheohjelmista. Erona

niiss on se ett palatessaan ne sallivat kaikki muut keskeytykset

paitsi IRQ2:ta. Jos PC kaatuu normaaleilla ohjelmilla aivan

onnistuneen puheen lopuksi kannattaa koettaa vaihtaa puhetta

tuottavat COM tiedostot nihin.

Ainakin Commodore PC1 toimii ainoastaan nill ohjelmilla.

-OM_YL_XXX.EXE

Jokainen pakkaus sislt kaksi tiedostoa ALL.VOC

ja ALL.IDX. Valittavana on joko OM tai YL ja kielen suomi

tai englanti.

Suomenkielisess versiossa taajuudet ja kellonajat lausutaan

lukuina. Englanninkielisiss versioissa kaikki numerot

lausutaan numerosarjoina. Ohjelma osaa itse valita kumpaa

tapaa kytetn.

Kiitokset: nien "lainauksesta": OH1NOA ja OH1KYE,

Erinomaiseta

masternauhasta: Raimo Mkel, YLE Satakunnan Radio.

-ALL.VOC tiedosto sislt tarvittavien sanojen digitoidut datat.

Sanat kuten: "viisi", "kuusi", "tuhatta","aarne", "bertta",

"kilohertsi" yhdistetn ohjelman toimesta  DXinfoa vastaavalla

tavalla. "kolme_toista_viisi_kymment_tseta___deeks_aarne_bertta...."

Sanat on digitoitu niin ettei niihin sislly yhtn tavua joissa

esiintysi 0. Ainostaan sanan viimeinen tavu on 0, joka tulkitaan

loppumerkiksi.

-ALL.IDX tiedosto sislt eri sanojen indexitiedot haun nopeutta-

miseksi. ALL.IDX on muotoa:

TYPE   indexi

alkupositio:longint;

pituus:word;

end;

-TOOLS.EXE

Sislt yksinkertaiset tykalut binristen nitiedostojen

"leikkaamiseen" ja ALL.VOC/ALL.IDX muodostamiseen.

-TOOLS.DOC  sislt joitain ohjeita

-VOCIDX.EXE rakentaa ALL.VOC ja ALL.IDX tiedostot erillistiedostoista

-ZE.EXE     kopioi binrisen nitiedoston niin ett vain sen viimei-

nen tavu on 00 (loppumerkki).

-TA.COM     Puhuu PCn kaiuttimen kautta VOICE nimisen tiedoston

-AUDIC.EXE  Tulostaa graafisesti binrisen nitiedoston jota voi sitten

kursorin avulla leikell ja "puhuttaa" TA/VOICE yhdistelmll

jota ohjelma kutsuu sisisesti.

ASENNUS JA KYTT

=================

Kaikki tiedostot asennetaan samaan alihakemistoon niilt

osin kuin tiedostojen nimi ja polkuja ei mritell erikseen

PUHECLUS.CFG tiedostossa.Pakkauksen purkaminen tekee "esityn".

Sinun pit kuitenkin purkaa yksi nipaketti valintasi mukaan

jotta tarvittavat ALL.VOC ja ALL.IDX syntyvt.

Pura X150.EXE jotta saat X00.SYS:in

Tehdn tarvittavat muutokset PUHECLUS.CFG ja PUHECLUS.CON

PUHECLUS.TNC ja PUHEDONE.TNC tiedostoihin.

Tehdn ja asennetaan HamCom tai LPT liitynt. Tai ei, jos vain

halutaan kuulla puhe PCn kaiuttimesta (TestTerminaaliMode).

Kynistetn ohjelma PUHECLUS.

Seurataan ett Autoconnecti suoriutuu tehtvstn oikein.

Sdetn 576-piiri tunnistamaan 1750Hz ni. Jos kytkent ei ole

rakennettu simuloidaan piirin toimintaa johdon ptkll niin

ett saadaan REPLAY toiminta ohjelmassa kynnistymn tai helpommin

painamalla F1 nppint.

Kun replay on kynniss sdetn rigin saama audiotaso sopivaksi

trimmerill niin ett deviaatio on kohtuuden rajoissa.

Fnppimet:  F1 Puheen toisto (replay)

F2 Ajan haku clusterilta (kun connect)

F3 Dos gateway

F4 Autoconnect aloitus (jos PUHECLUS.CON tiedosto)

Ja siin se....Good DX !

73'Saku OH1KH @ OH1RBF.#POR.FIN.EU

@ KO-25.SPACE

SAKARI NYLUND

LEIMAAJANTIE 2

FIN-28800 PORI

FINLAND

EUROPE

+ 358 39 447681(home phone)

------------------------------------------------------------------------

OK, For all of you who are wondering what all above may mean..........I'll try

to turn it all to Hamglish....

PUHECLUS is some kind of finnish (partly) but

for now on we are going to talk about

AUDIOCLUSTER   (C)OH1KH -1994

This program is made for RADIOAMATEUR use and is free for

copy and use ONLY for this purpose.

I have made this program free, just in "good ham spirit"

and therefore no money should be taken for distributing this

program, exept fair amount of money to cover post and media

expences.

Use of this program for other purposes as mentioned above

need a written permission of author.

I, as the author, will not take any response to bossible damage

that use of this program may cause directly or undirectly.

Any programming errors there may be (and sure is) will be corrected

if bossible....

COMMON

======

AUDIOCLUSTER program offers an cheap way to make DX-beacon for

local club. There is no need to stay all the time looking to screen

and waiting...

Now our QRP-man can go shopping just taking his handheld with him.

You can imagine what happens when he hears that St.Peter Is. is just

on 10 meters while he is in queue of shopping center.....

Program serves also those hams who do not have packet equipments,

and of course those who can not see printed text.

If club does not make DX-beacon with this program our QRP-man can

still use it as a TERMINAL PROGRAM. Without any hardware work, just

listening the PC speaker, or by connecting output to AUX of his home

stereo amplifier.

By carrying stereo speakers outside and turning VOL to MAX he finally

can do his garden works ! And also neighbours learn to know DX secrets!

HARDWARE

========

This program has been made keeping in mind the old PC still laying

in the corner of shack. Now it is good time to use it. Therefore

no audiocards etc. stuff is supported. Jut the PC and some parts from

your 10^6 box.

AUDIOCLUSTER needs PC/AT IBM computer (or clone) that has at least

400k free RAM.

HardDisk is highly recommended, but not necassary needed. The basic

PC with COM1 and LPT1 ports is enough, but with 2 COM ports there

is more choice for outputting the speech.

This program has been written in 386sx/16MHz/5Mram/107MHD but is

also tested with Commodore PC1 640kram 2x360k floppy stations.

Connection to DXCluster (Tm) is made via radio and TNC or directly

to EXTERNAL COMport of DXCluster machine.

Unfortunately AUDIOCLUSTER does not support BAYCOM modem or any of

multitaskers like DesqView or Windows. And not the BPQ node software.

This is mainly because while program is talking it takes FULL

controll off ALL interrupts of PC and so it would freeze all those

things mentioned above.

AUDIOconncts to rig

AUDIOCLUSTER uses HAMCOM/JVFAX modem at COM port/speaker, or D/A

converter connected to LPT port. COM port must be different than

the one that is connected to TNC.

HAMCOM/JVFAX modem.

Modem must be "full", this means that it should receive and transmit.

AT transmit side TALK from PC's speaker is connected to RIG's mic

via some audio filtering (RC filter). PTT is handled by NPN transistor.

AT receiving side op amp 741 does voltage conversion from rig's

audio to RS232 level. Program will look this signal to see if channel

is busy or not before starting speech.

There is another DOC file about HamCom modem shematics.

If REPLAY function is needed one should make 1750Hz (european repeater

access beep) detector with LM567.

Program will look for this signal and if it is longer than 250ms

the latest DX info is replayed.

Positive signal from 567 circuit to COM port pin 5/25 will activate

replay.

(I have some plans to write procedure that will detect 1750Hz directly

from HamCom's 741 (as Hamcomm program does it..) but it needs some time

and will be bosiible in future....perhaps.)

D/A converter

D/A converter connected to LPT port of PC is just a simple resisitor

chain connected to pins 2-9 of port that is converting 8 bit data

to analog signal.

There is a simple RC filter to fix signal before it is fed to mic line

of transmitter.

Pin 1 of LPT (strobe) is connected to NPN transistor with some

components making a simple watch dog. This transistor drives the PTT of

transmitter.

AFsignal from rig is fed to simple amplifer made with one NPN transistor

and some passive components. This transistor drives pin 11 of LPT

(busy). Via this circuit program will check that channel is free

before starting speech.

1750Hz detector made with LM567 will drive pin 10 (ack) for REPLAY

function.

There is a separate schematic of LPT interface in an other file.

PROGRAM AND ADDITIONAL FILES

============================

-X150.EXE

AUDIOCLUSTER program needs a Fossile Driver to be loaded before

starting program.

X00 is one of best fossile drivers and it will replace basic DOS

bios routines for serial port traffic.

X00 driver can be loaded via CONFIG.SYS as:

DEVICE=X00.SYS E

Or fom command prompt by renaming X00.SYS to X00.EXE and then wiriting

X00 E

X00 will stay resident until it is removed or computer is restarted.

Read X00 document files for more information !

-PUHECLUS.EXE the main program

-PUHECLUS.CFG configuration file where station call, HamCOm/LPTdac

address etc. are configured. There are more comments in this

file. Read them, it is a part of whole document.

-PUHECLUS.CON this file has the information how to connect TNC

to local DXCluster. Autoconnect will take place if pin8 (DCD)

of COM port (where TNC is cnnected) is unactive and PUHECLUS.CON

file exisist.

This check is done when PC's clock is 0,10,20,30,40,50 minutes

past hour.

Autoconnect can be halted by pressing any key during the process

or if accepted result is not received within one minute.

CFG file as a number of maximum autoconnect tries. Placing 0

there means for ever (1 000 000 times).

After autoconnect finishes it is bossible to take date and time from

DXCluster to Audioclusters PC clock. This way use of old PCs, without

battery backuped clock cards is bossible.

Time request can also be done while connected pressing F2 key.

-PUHECLUS.LOG will have information about program start and stop,

succeeded autoconnect, time resume, talked DXs and replay functions.

If name of this file is changed to NUL there will be no logging.

-PUHECLUS.LST file holds information of last talked DX. This file is

updated every time before speech and it is loaded intomemory at program

start. By that way there is always something to talk in case of replay

request just at program start.

If file does not exisist, AUdiocluster will give just its call using

CW for request to early replay request.

-PUHECLUS.TNC

-PUHEDONE.TNC files hold commands sent to TNC at start and finish of

program. Program will NOT take care that TNC is in "CMD:" state so

a line of CTRL-C character should be as first commend.

Also there is NO chack that TNC will understand commands and reply

to them. Lines are just sent with delay of 0.5sec one after other.

-LPTALK.COM

-HCTALK.COM files are called as child process of main program.

These programs produce the speech via speaker or LPT port.

Program is a short assembler routine that will prevent all

other interrupts than timer interrupt. Timer is set to 10kHz

and speech data is outputted at that speed.

IF you like to use your own sound card for outputting speech

data you just have to write a program for it and name it as

above. Starting segment of speech data in memory is hold in

BIOS ram area LPT4's address space 40:0e and speech data will

end to byte 00.

Speech sample rate is 10kHz.

-COMPC.ZIP file holds another set of above programs. Difference is

at IRQ2. It is not allowed at program end. This was important for

Commodore PC1 as releasing IRQ2 did cause computer crasch just

at the end of succesful speech.

So, if your computer crasches just at the end of speech, try these

programs insetead of originals.

-YL_OM_XXX.EXE

Every one of these files will hold one set of ALL.VOC and ALL.IDX.

You can select OM or YL and finnish or english language.

In finnish version numbers are spelled as in normal life (it is

easier to program than in english!) In english version all numbers

are spelled out as a string of individual numbers.

Thanks for : OH1NOA and OH1KYE for borrowing their voices to this

project.

RAIMO MKEL at YLE,Satakunnan Radio, for execllent

master tape for digitizing.

-ALL.VOC file holds individual digitized words that are collected together

by the main program.

Data is handled so that it does not have any byte of 00, exept at

the end of each word.

-ALL.IDX file holds information to speed up seeking words from ALL.VOC.

The form of ALL.IDX is:

TYPE  index

start_position:longint;

length:word;

end;

-TOOLS.EXE  file holds simple tools for "cutting" binary vocal file

and to create ALL.VOC and ALL.IDX from individual files.

-TOOLS.DOC  some help

-VOCIDX.EXE makes ALL.IDX & ALL.VOC from individual files.

-ZE.EXE     As DOS's COPY, but removes all 00 bytes and places one 00

at the end of file.

-TA.COM     Talks binary file named "VOICE" via PC's speaker

-AUDIC.EXE  Prints a graphic output from binary audio file.

File can be cutted using cursor and saved to other file

or outputted via PC's speaker (Creates VOICE & calls TA.COM)

INSTALLATION AND USE

====================

All files are placed in same subdir (exept ones you can define at

PUHECLUS.CFG).Choose one of voice pagages to make ALL.VOC and

ALL.IDX.

Expand X150.EXE to find X00.SYS

Make changes to PUHECLUS.CFG, PUHECLUS.CON PUHECLUS.TNC and

PUHEDONE.TNC

Make and install HamCom or LPTD/A (unless you are just listening

PC's speaker (TestTerminalMode)

Start X00 and after that PUHECLUS itself.

Check that Autoconnect (if used) works OK.

Adjust LM567 circuit so that it will work at 1750Hz and start replay

function . It can also be started with F1 key.

When program is speaking adjust audio level to give suitable

deviation(modulation).

Fkeys:       F1 Speech replay

F2 Take time from DXCluster (when connected)

F3 Dos gateway

F4 Force autoconnect (if file PUHECLUS.CON exisist)

And that's it ..... Good DX !

73'Saku OH1KH @ OH1RBF.#POR.FIN.EU

@ KO-25.SPACE

SAKARI NYLUND

LEIMAAJANTIE 2

FIN-28800 PORI

FINLAND

EUROPE

+ 358 39 447681(home phone)