Dieses File lege ich zur Information bei, es beschreibt ziemlich

genau die Implementation des Broadcasts auch bei DP, nicht nur bei TNN.

Auf Anfrage gebe ich gerne die Originaldokumentation von NK6K weiter.

73 DL8HBS

ALLE @DL         de:DB7KG  17.10.94 22:43   1  25504 Bytes

Mail-Broadcast-Dokumentation

*** Bulletin-ID: 17A404DB0HB ***

R:941017/1522Z @:DK0MNL.#NDS.DEU.EU #:1901 [Salzgitter] *DK8AT* FBB5.15c

R:941017/1310Z @:DB0DJ.#HH.DEU.EU [Hamburg JO53AN OP:DG6XI/DL5HBF DP-4.02]

R:941017/1253z @DB0HRO.#MVP.DEU.EU [Rostock, DB 19b, DL9GNA/DL9GMB/DL9GYA]

R:941017/1154z @DB0HB.#HH.DEU.EU [PBBS HAMBURG, JO43XO, Sysop DF4HR]

de DB7KG @ DB0HB.#HH.DEU.EU

to ALLE @ DL

Moin,

Auf der Interradio '94 wurde die neue Version 1.55 der Digipeater-Software

TheNetNode vorgestellt. Diese Version erm�glicht den Betrieb von Nachrichten-

Broadcast Kan�len. Das verwendete Protokoll ist 100% kompatibel zu dem

bei Satellitenverkehr gebr�uchlichen "PACSAT", soda� die selben Dekodier-

programme verwendet werden k�nnen.

Einige Hostmode-Programme unterst�tzen bereits den Empfang von PACSAT,

weitere werden sicherlich folgen. Ich spiele hier eine Dokumentation ein,

die die meisten Fragen beantworten sollte.

=============<schnipp>====================<schnapp>=========================

NORD><LINK

terrestrische Anwendung des

PACSAT-Protokolles

MANUAL f�r USER, SYSOPs und Programmierer

I.  �bersicht:

II. Anwender-Teil:

1.  Allgemeine �berlegungen zum Mail-Broadcasts als Er-

g�nzung zu einem User-Einstieg

2.  Beschreibung des PACSAT-Protokolls bei terristrischer

Anwendung

3.  PACSAT in der Praxis

III. SYSOP-Teil:

1.  Nachr�stung von TheNetNode-Digipeatern mit PACSAT

2.  Betrieb von PACSAT und Einstieg auf der selben QRG

IV. Programmierer-Teil:

1.  AX.25 als Tr�gerprotokoll f�r PACSAT-Broadcasts

2.  PACSAT File-IDentifier

3.  Aufbau eines PACSAT-Datenframes

4.  Der PACSAT Nachrichten-Header

5.  PACSAT MANDATORY HEADER

6.  PACSAT EXTENDED HEADER

7.  PACSAT OPTIONAL HEADER

Anh�nge:

A.  Konstanten (Auszug)

B.  Packverfahren

C.  CRC-Routinen

Das hier beschriebene Protokoll entspricht der aktuellen

Version. �nderungen und Irrtum vorbehalten. Eine Auflistung der

vorkommenden Markenzeichen erspare ich mir.

Diese Dokumentation entstand mit der freundlichen Unterst�tzung

von DL9HCJ/Matthias, DL5HBF/Ulli, DL9GYA/Roland und DL2LAY/

Kurt. Fragen, Korrekturen, Erg�nzungsvorschl�ge bitte an:

DB7KG @ DB0HRO.#MVP.DEU.EU

Andreas Gal

Dorfsta�e 34b

23617 Stockelsdorf

von 17-21 Uhr: 0451/491934

(oder an eine unserer NORD><LINK

Dienststellen :-) )

II.1  Allgemeine �berlegungen zum Mail-Broadcasts als Erg�nzung

zu einem User-Einstieg

Beobachtet  man  eine  Zeit  lang sorgf�ltig  einen  beliebigen

Packet-Radio  Netzeinstieg, f�llt schnell auf,  das  der  Digi-

peater  auf  seinem  Einstieg mit sehr hoher Redundanz  sendet,

d.h.   die  selben  Daten  (Nachrichten)  werden  von  mehreren

Benutzern  abgerufen  und  dadurch mehrfach  ausgesendet.  Dies

f�hrt  zu  einer  Verschwendung  der  zur  Verf�gung  stehenden

Sendekapazit�t.  Eigentlich  w�rde  es  ausreichen,  wenn   EIN

Benutzer  eine  Nachricht abruft und alle  anderen,  die  diese

Nachricht   auch   haben   m�chten,  diese   Nachricht   passiv

mitschreiben.  Dies ist leider nur mit sehr wenigen  Programmen

m�glich  (z.B.  DigiPoint auf dem ATARI), so da� diese  Methode

zumeist  mit  einem  erheblichen  Aufwand  verbunden  ist.  Ein

weiterer  Nachteil  ist die fehlende Fehlersicherheit,  die  zu

Datenverlu�ten/Verf�lschungen f�hren kann.  Au�erdem  ist  nach

dem   Mitschreiben   von  Hand  zumeist  eine   Nachbearbeitung

notwendig.

Auf  Packet-Radio-Einstiegen, wo die Sendezeit besonders  knapp

ist,  z.B. PACket-SATelliten, wurde von Anfang an ein Verfahren

zum   Nachrichtenaustausch  gew�hlt,  das  ein   100%   fehler-

gesichertes passives Mitschreiben erm�glicht. Alle Nachrichten,

die   der   Satellit  aussendet,  sind  "an  alle"  addressiert

(Broadcast),  werden  also bei jeder Station  aufgenommen.  Man

kann  dann  im  nachhinein entscheiden  ob  man  die  Nachricht

behalten  m�chte oder nicht. Dadurch wird vermieden, die  selbe

Nachricht mehrmals auszusenden. Bei den immer weiter steigenden

Datenmengen auf den Einstiegen ist ein Umstieg auf ein  solches

BROADCAST-Protokoll auch bei PR-Einstiegen sinnvoll.

II.2  Beschreibung  des  PACSAT-Protokolls  bei  terrestrischer

Anwendung

Um  einerseits  auf die Erfahrung, aber auch  auf  die  bereits

vorhandenen  Programme  zur�ckgreifen  zu  k�nnen,   hat   sich

NORD><LINK  entschieden,  das  bei den  Packet-Radio-Satelliten

�bliche   "PACSAT-Protokoll"  auch   f�r   den   terrestrischen

Broadcast  zu  verwenden,  d.h. man kann  zur  Dekodierung  der

Nachrichtenbroadcasts  eines  TheNetNode-Digipeaters  auf   die

selbe  Software zur�ckgreifen, wie man sie f�r den  Satelliten-

betrieb  benutzt. Als Beispiel sei das Programm "WISP" genannt,

das durch die AMSAT Vertrieben wird.

Da   die  TheNetNode-Broadcastsoftware  aber  teilweise  andere

Grundbedingungen hat, mu�ten einige Modifikationen  am  PACSAT-

Ablauf  vorgenommen  werden. Satelliten  senden  in  der  Regel

vollduplex,  die meisten (alle?) Digipeater aber  simplex  oder

echoduplex. Somit ist es beim Satelliten-Betrieb m�glich, Daten

an die Box zu senden. Dies ist bei der terrestrischen Anwendung

nicht  m�glich, da der Digipeater dauersendet und  nicht  h�ren

kann. Auch ein "REJECT", wie beim Satelliten-Betrieb, ist nicht

m�glich,  aber auch nicht n�tig. Erstens treten kaum  St�rungen

auf  und  andererseits kann der Digipeater  durch  seine  nicht

eingeschr�nkte  H�rbarkeitszeit erheblich  gr��ere  Datenmengen

umsetzen  als ein Satellit und somit die Fehlerkorrektur  durch

Mehrfachaussenden  der  Nachricht erreichen.  F�r  den  PACSAT-

Betrieb  wird mindestens 9600 Baud �bertragungsrate  empfohlen.

Daraus  ergibt  sich  etwa  eine effektive  Datenrate  von  800

Bytes/s, somit etwa 2.8MB pro Stunde und 67MB am Tag. Umschalt-

und  Wartezeiten wie bei Einstiegen entfallen und  erh�hen  die

effektive Datenrate um das 10-15fache !

Pro  Tag  fallen in DL etwa 200 neue Info-Mails an. Der  Knoten

ben�tigt  je nach Mailumfang etwa 10 Minuten um die  200  Mails

auszusenden. Damit man als Benutzer nicht 24 Stunden am Tag auf

der   Digipeater-QRG  lauschen  mu�,  werden  die  letzten  200

Nachrichten  st�ndig wiederholt. Alle 2 Nachrichten  wird  eine

Nachricht aus dem gesammt-Nachrichtenvolumen der letzten  Tage,

Monate,   Jahre   (je   nach  Plattengr��e   des   Digipeaters)

ausgesendet. Somit kann ein Benutzer durch kurzzeitiges zuh�ren

(20-30  Minuten) die neuen Nachrichten mitschreiben oder  durch

l�ngeres   Mitschreiben  noch  mehr  interessante   Nachrichten

bekommen.

Das  Broadcast-Prinzip beseitigt die Benachteiligung  schwacher

Stationen, die von "Gro�funkstellen" plattgeb�gelt werden. Auch

SWLs k�nnen problemlos dem Packetgeschehen folgen.

II.3 PACSAT in der Praxis

Die  meisten  PACSAT-Broadcast-"Ausg�nge"  (Einstieg  w�re  das

falsche Wort) werden mit 9600 Baud ihre Daten senden, d.h.  man

ben�tigt ein 9600 Baud Modem nach G3RUH/DF9IC. Da man nicht  zu

senden braucht, ist nahezu jeder 70cm TRX geeignet, selbst PLL-

Handys,  die  f�r den regul�ren 9600 Baud Betrieb  wegen  ihrer

schlechten Sendeeigenschaften unbrauchbar sind.

Die Dekodierung der PACSAT-Aussendung geht vollautomatisch ohne

Zutun  des Benutzers. PC-Anwender k�nnen mit dem Programm  WISP

die  Nachrichten unter Windows (auch im Hintergrund) empfangen.

Durch  das  "Last-In-First-Out"  kann  man  durch  kurzzeitiges

Zuh�ren  bereits die aktuellsten Nachrichten mitschreiben.  F�r

den  ATARI  erm�glicht das Programm "DigiPoint" die Dekodierung

der PACSAT-Aussendungen.

III.1 Nachr�stung von TheNetNode-Digipeatern mit PACSAT

Um  den  Umstieg auf PACSAT zu erleichtern, wurde  der  PACSAT-

Server  in die Digipeater-Software integriert. Dadurch ben�tigt

man  keine  weitere Rechnerhardware, als eine au�reichend  gro�

dimensionierte  Festplatte.  Der  PACSAT-Server  ist  Standard-

Bestandteil der TNN-Software ab Version 1.55. Damit der  Server

automatisch alle Nachrichten aus dem Netz erh�lt,  mu�  er  bei

EINER  Box  in  der N�he an den S&F angebunden werden.  In  der

Regel ist eine Wartung des PACSAT-Servers durch den Sysop nicht

n�tig.

10  neue  QRGs  im 70cm-ISM-Bereich wurden vom BUS-Referat  f�r

Broadcast-Ausg�nge   bereitgestellt.  Sie   k�nnen   mit   ent-

sprechendem  Filteraufwand parallel zu einem  vorhandenen  70cm

Einstieg  im  oberen  Bandbereich benutzt  werden.  Der  Server

macht,  sofern  nicht  anders konfiguriert,  auf  der  Ausgabe-

frequenz Dauertastung, d.h. der TRX ist entsprechend zu  k�hlen

und  der  Hardware-Watchdog des Modems au�er Betrieb zu setzen.

Es  ist  anzumerken, das eine 9600 Baud (synkron)  Dauertastung

einen  Datenflu�  auf der Tokenring-Seite (asynkron)  von  etwa

14000  Baud  erfordert. Ein 19k2 Tokenring ist dann  mit  einem

weiteren  Einstieg bereits �berlastet. Generell ist f�r  PACSAT

VANESSA unbedingt zu empfehlen.

Wird eine eigene Frequenz f�r den Broadcast verwendet,  auf dem

mit  Dauertastung  gesendet  werden  soll,  dann ist  bei einem

Tokenring  ein  DAMA-Eprom  auf  diesem Port zu  verwendet. Der

PACSAT-Timer (PA 28) ist auf 10s (Wert : 1000) zu stellen.  Bei

1200  Baud  kann  der  Timer  auch  h�her  gesetzt werden.  Der

PACSAT-Timer  bestimmt  die  Zeit,  die  MAXIMAL  zwischen zwei

PACSAT-Broadcasts  vergeht.  Durch  das  DAMA-Eprom  wird   der

Broadcast  schon fr�her ausgel�st,  wenn der TNC alle Daten ge-

sendet  hat.  Dadurch f�llt der Sender niemals ab.  Der PACSAT-

FrameCount (PA 29)  ist  je  nach Tokenring-Geschwindigkeit und

Belastung einzustellen,  15  bei 9600 Baud und 4 bei  1200 Baud

hat sich als ein guter Wert erwiesen.

Es  ist  drauf zu achten,  das der TNC  nicht �berl�uft. (siehe

Statistik)

Nach  der  Konfiguration  des  Timings  kann der Broadcast  auf

dem  Port  durch "PACSAT + <port> QST-1"  eingeschaltet werden.

Jetzt   fehlen  noch  Nachrichten.  Irgendeine  Nachbarbox  mu�

den  Knoten in  den S&F  eintragen. Usermails  und System-Mails

d�rfen dabei NICHT von der Box gesendet werden.

Nachdem  die Box den  Knoten connected  hat, mu� sie den Befehl

"BOX" eingeben um in den S&F-Modus zu gelangen.

Der  Sysop  gelangt  durch die  Eingabe des Befehls "PACSAT" in

den Server. Dort kann man mit "I" Informationen abrufen.

Mit dem Befehl  "M <rufzeichen>"  kann der Sysop das Rufzeichen

der S&F Box setzen (in der Regel: KNOTENCALL-2).

III.2 Betrieb von PACSAT und Einstieg auf der selben QRG

M�chte man die M�glichkeiten des Broadcast testen, kann man auf

einem  vorhanden Einstieg PACSAT-Broadcasts hinzuschalten.  Das

Timing ist dabei frei w�hlbar. �ber die zeitgesteuerten Batches

l��t  sich der PACSAT-Broadcast auch zu den Hauptbetriebszeiten

abschalten  usw. Im Interesse der Bandbelegung  im  ISM-Bereich

ist eine eigene Broadcast-Frequenz vorzuziehen.

Bei  Tokenring-Betrieb  darf kein  DAMA-Eprom verwendet werden,

PA 28 und PA 29 konfigurieren den PACSAT-Umsatz.

Bei VANESSA ist z.Z. der parallel-Betrieb nicht m�glich.

IV.1 AX.25 als Tr�gerprotokoll f�r PACSAT-Broadcasts

Damit  PACSAT  st�rungsfrei parallel zu normalen  Packet  Radio

betrieben   werden  kann,  werden  PACSAT   Frames   in   AX.25

Tr�gerframes  verpackt.  Es  sind UI  (unnumbered  information)

Frames mit der PID (protocoll Identifier) 0xBB gerichtet an das

Zielrufzeichen   QST-1.   Das   Absender-Rufzeichen   ist   das

Rufzeichen des Satelliten/des Digipeaters.

fm DB0HRO to QST-1 ctl UI^ pid BB

<PACSAT-Dateninhalt>

Bei  der  Erkennung von PACSAT Frames ist also auf die richtige

PID  und auf das Zielrufzeichen QST-1 zu achten. Da die PID von

der  AX.25  PID F0 abweicht, ist das Aussenden von  PACSAT  mit

einem TNC ohne �nderungen im Hostmode NICHT M�GLICH.

IV.2 PACSAT File-IDentifier

Da  die  L�nge  des Datenfeldes bei den meisten  TNCs  auf  256

begrenzt  ist, m�ssen fast alle Nachrichten in mehrere  PACSAT-

Datenframes  zerlegt  werden. Damit  ein  Datenframe  eindeutig

einer  Nachricht zugeordnet werden kann, erh�lt jede  Nachricht

eine  FID  (FileID).  Diese FID ist ein 4-Byte  LONG,  der  der

Nachricht zugeordnet wird. Jeder PACSAT-Server vergibt eine FID

nur ein einziges mal, d.h. es kann nicht zu Kollisionen kommen.

Das  Dekodierprogramm speichert die FIDs alle Nachrichten,  die

schon  dekodiert  worden sind und vermeidet so einen  doppelten

Empfang.  Dabei  ist zu beachten, das die  FID  nur  f�r  EINEN

PACSAT-Server  eindeutig ist, sendet  z.B.  DB0HRO  und  DB0LUB

beide  PACSAT  aus,  dann  kann  die  FID  1234567  bei  beiden

unterschiedliche  Nachrichten bezeichnen, das  Dekodierprogramm

mu� die Aussendungen also nach Absenderrufzeichen trennen.

IV.3 Aufbau eines PACSAT-Datenframes

Jedes  Datenframe,  das ausgesendet wird, erh�lt  einen  Frame-

Header. Die dort enthaltenen Informationen sind variabel.  Hier

wird nur auf die von TNN benutzte Form eingegangen.

Jedes PACSAT-Frame enth�lt am Anfang einen 9 Bytes Header, dann

eine  variable  Datenmenge und am Ende noch 2 CRC  (Checksumme)

Bytes. Der Header ist folgenderma�en aufgebaut:

Name      L�nge    Funktion

<FLAGS>   1 Byte   bestimmt den Typ des Headers, bei TNN  steht

hier immer ein PF_O, das das Vorhandensein

eines OFFSET-Feldes anzeigt

<FID>     4 Bytes  PACSAT-File Identifier (s. IV.2)

<TYPE>    1 Byte   Typ der Nachricht, bei TNN (z.Z.) 0x00 (Text)

<OFFSET>  3 Bytes  Offset,  an der  die  Datenbytes  in  das

Empfangsfile zu schreiben sind

Durch  den  3-Byte Offset ist die maximale Filegr��e 16MB,  was

auch  f�r  k�nftige Baudraten ausreichen sollte. Hat  man  alle

Teile einer Nachricht empfangen, dann erh�lt man ein File,  das

zuerst  einen  bin�ren Nachrichtenheader enth�lt  und  dann  im

ungepackten ASCII-Format die eigentliche Nachricht. Die  letzen

beiden   Bytes  im  Tr�gerframe  bilden  eine  CRC   �ber   den

Frameheader  und die Datenbytes. Sie werden nach dem  Verfahren

im Anhang berechnet.

IV.4 Der PACSAT Nachrichtenheader

(freie  �bersetzung  der  englischen Originaldokumentation  von

NK6K)

Alle  Elemente des Nachrichtenheaders (file header)  haben  das

selbe Format:

<ID><L�nge>[<Daten> . . . ]

IV.4.1 <ID>-Feld

2-Byte  Integer,  der  das  Element  identifieziert,  ist

Bit   15   gesetzt,   handelt  es  sich   um   eine   benutzer-

definiertes Headerfeld

Die <ID> wird wie alle mehrbyte-Integers mit dem LSB (last

significant byte) zuerst �bertragen, also so wieder der    IBM-

PC   das   standardm��ig  tut.  Alle  Motorolla-CPUs   notieren

genau umgekehrt.

IV.4.2 <L�nge>-Feld

Dieses Feld ist ein unsigned char und gibt die Anzahl  der

Datenbytes  in dem Headerelement an. Unbekannte Header-elemente

k�nnen so �bergangen werden. Auch Header-   elemente, die  eine

feste L�nge haben, haben das length-   Feld.

IV.4.3 <Daten>-Feld

Hier  sind die Daten des Feldes enthalten, sie  k�nnen  je

nach Art des Headerelementes unterschiedliche Formate haben.

Der   PACSAT   Nachrichtenheader   wird   immer   unkomprimiert

�bertragen,  selbst wenn die Nachricht selber komprimiert  sein

sollte (bei TheNetNode z.Z. immer unkomprimierter ASCII-Text).

Das Ende des Headers ist durch ein Element mit der ID 0x0000 (2

Bytes) und der L�nge 0 gekennzeichnet, also die Bytefolge  0x00

0x00 0x00.

IV.5 PACSAT MANDATORY HEADER

Der  "MANDATORY  HEADER"  mu�  bei  allen  PACSAT  Aussendungen

enthalten   sein.  Er  wird  durch  die  Bytefolge  0xaa   0x55

eingeleitet, danach folgen die Header-Elemente in aufsteigender

Reihenfolge ihrer Ids.

IV.5.1 file_number

ID           :   0x01

L�nge        :   4

Daten        :   unsigned long file_number

Hier wird der File-Identifier �bertragen.

IV.5.2 file_name

ID           :   0x02

L�nge        :   8

Daten        :   char file_name[8];

<file_name>  ist der Filename ohne Extention  nach  rechts

mit Spaces (0x20) aufgef�llt, wenn unbekannt dann m�ssen   hier

8  Spaces stehen, die Empfangsstation w�hlt dann einen  eigenen

Namen. [TheNetNode �bertr�gt hier 8 Spaces]

IV.5.3 file_ext

ID           :   0x03

L�nge        :   3

Daten        :   char file_ext[3];

Hier gilt das selbe wie f�r file_name.

[TheNetNode �bertr�gt hier 3 Spaces]

IV.5.4 file_size

ID           :   0x04

L�nge        :   4

Daten        :   unsigned long file_size;

<file_size>  bezeichnet die  Gesammtl�nge  des  Files, inclusiv

Header,  die  Magic-Bytes  (0xaa   0x55)   und   der Nachricht.

IV.5.5 create_time

ID           :   0x05

L�nge        :   4

Daten        :   unsigned long create_time;

Datum,  wann die Datei erstellt wurde. Die Angabe  erfolgt

in  Unix-Time,  also die Sekunden, die seit dem  1.  Jan.  1970

vergangen sind.

[TheNetNode �bertr�gt hier die Uhrzeit, wann die Nachricht

�ber den Store&Forward empfangen wurde]

IV.5.6 last_modified_time

ID           :   0x06

L�nge        :   4

Daten        :   unsigned long last_modified_time;

[TheNetNode �bertr�gt hier die Uhrzeit, wann die Nachricht

�ber den S&F empfangen wurde.

IV.5.7 seu_flag

ID           :   0x07

L�nge        :   1

Daten        :   unsingned char seu_flag;

[Bei terristrischer Anwendung ist dieses Flag immer 0]

IV.5.8 file_type

ID           :   0x08

L�nge        :   1

Daten        :   unsigned char file_type;

[TheNetNode  verwendet  momentan  nur  Typ  0x00,  ASCII-

Text-File]

IV.5.9 body_checksum

ID           :   0x09

L�nge        :   2

Daten        :   unsigned int body_checksum;

body_checksum  ist  die  16-Bit  Summe  aller  Bytes  des

�bertragenen Files ohne den Header (also nur die Nachricht).

IV.5.10 header_checksum

ID           :   0x0a

L�nge        :   2

Daten        :   unsigned int header_checksum;

wie body_checksum, aber �ber alle Bytes des Headers.

IV.5.11 body_offset

ID           :   0x0b

L�nge        :   2

Daten        :   unsigned int body_offset

gibt den Offset des 1. Bytes des �bertragen Files an, also

somit die L�nge des Headers. Das File wird direkt hinter dem

Header �bertragen.

IV.6 PACSAT EXTENDED HEADER

Der "EXTENDED HEADER" beinhaltet weitere Informationen �ber die

ausgesendete  Nachricht. Einige Elemente sind f�r  den  terris-

trischen Betrieb uninteressant und haben nur Dummy-Funktion.

Sie sind durch ein * gekennzeichnet.

IV.6.1 Source

ID           :   0x10

L�nge        :   verschieden

Daten        :   char source[];

Dieses Feld bezeichnet den Absender im ASCII-Format.

IV.6.2 ax25_uploader*

ID           :   0x11

L�nge        :   6

Daten        :   char ax25_uploader[6];

Dieses  Feld  bestimmt  das Rufzeichen  der  Station,  die  die

Nachricht gespeichert hat. [bei terristrischer Anwendung stehen

hier 6 Leerzeichen]

IV.6.3 upload_time*

ID           :   0x12

L�nge        :   4

Daten        :   unsigned long upload_time;

Dieses Feld gibt die Uhrzeit des Uploads einer Nachricht in den

Satelliten an. [Bei TheNetNode wird wieder die Empfangszeit aus

dem S&F eingetragen]

IV.6.4 download_count*

ID           :   0x13

L�nge        :   1

Daten        :   unsigned char download_count;

Dieses   Feld   enth�lt  die  Anzahl  der  Aussendungen   einer

Nachricht. [Bei TheNetNode ist dieses Feld immer 0]

IV.6.4 destination

ID           :   0x14

L�nge        :   verschieden

Daten        :   char destination[];

Dieses Feld bestimmt die Zieladresse. [TheNetNode �bergibt hier

die  hierarchische Routingadresse, z.B. DB7KG @ DB0HRO oder IBM

@ DL]

IV.6.5 ax25_downloader*

ID           :   0x15

L�nge        :   6

Daten        :   char ax25_downloader[6];

Dieses  Feld  beinhaltet das Rufzeichen der  Station,  die  die

Nachricht  angefordert hat. [Bei TheNetNode werden  Nachrichten

nach  einem festen Zeitplan gesendet, nicht nach Requests, hier

stehen also wieder nut 6 Spaces]

IV.6.6 download_time

ID           :   0x16

L�nge        :   4

Daten        :   unsigned long download_time

Dieses  Feld  bestimmt die Zeit wann die Nachricht  erfolgreich

empfangen.  [TheNetNode setzt hier die  Uhrzeit  an,  wann  die

Aussendung des Files begannt]

IV.6.7 expire_time

ID           :   0x17

L�nge        :   4

Daten        :   unsigned long expire_time

Dieses  Feld  enth�lt  die  Uhrzeit/das  Datum  wann  das  File

"ausl�uft" und gel�scht werden soll. [Aus diesem Feld kann  die

Lifetime   berechnet  werden:  (expire_time  -  jetzt_zeit)   /

sekunden_pro_tag]

IV.6.8 priority*

ID           :   0x18

L�nge        :   1

Daten        :   unsigned char priority

[Dieses Feld beinhaltet bei terristrischer Anwendung immer 0]

IV.7 PACSAT OPTIONAL HEADER

Diese  Headerelemente sind alle optional, d.h.  sie  k�nnen  in

beliebiger   Reihenfolge  auftreten  und  m�ssen   nicht   alle

vorhanden  sein.  Es  werden  nur die  f�r  den  terristrischen

Gebrauch sinnvollen Elemente beschrieben.

IV.7.1 compression_type

ID           :   0x19

L�nge        :   1

Daten        :   unsigned char compression_type;

Die  �bertragene  Nachricht  kann  komprimiert  werden  um  die

�bertragungskapazit�t  zu  erh�hen.  Siehe   Anhang   f�r   die

definierten Packverfahren. [Dies wird z.Z. von TheNetNode  noch

nicht unterst�tzt, das Packverfahren ist immer 0 und somit aus]

IV.7.2 bulletin_id_number

ID           :   0x21

L�nge        :   verschieden

Daten        :   char bid[];

Die  Bulletin-ID der Nachricht. Bei User-Mails  eventuell  auch

nicht angegeben.

IV.7.3 title

ID           :   0x22

L�nge        :   verschieden

Daten        :   char title[];

ASCII-Title der Nachricht.

IV.7.4 user_file_name

ID           :   0x26

L�nge        :   verschieden

Daten        :   char user_file_name[];

Name  des  Files  beim Absender. [wird gesetzt ist  aber  nicht

weiter von Bedeutung]

Anhang A. Konstanten (Auszug)

/* Frame-Header Flags */

#define    PF_O                            2

/* Header ID's of mandatory Headers */

#define    PH_HEADER_END                   0

#define    PH_FILE_NUMBER                  1

#define    PH_FILE_NAME                    2

#define    PH_FILE_EXT                     3

#define    PH_FILE_SIZE                    4

#define    PH_CREATE_TIME                  5

#define    PH_LAST_MODIFIED_TIME           6

#define    PH_SEU_FLAG                     7

#define    PH_FILE_TYPE                    8

#define    PH_BODY_CHECKSUM                9

#define    PH_HEADER_CHECKSUM              10

#define    PH_BODY_OFFSET                  11

/* Header ID's of extended Headers */

#define    PH_SOURCE                       16

#define    PH_AX25_UPLOADER                17

#define    PH_UPLOAD_TIME                  18

#define    PH_DOWNLOAD_COUNT               19

#define    PH_DESTINATION                  20

#define    PH_AX25_DOWNLOADER              21

#define    PH_DOWNLOAD_TIME                22

#define    PH_EXPIRE_TIME                  23

#define    PH_PRIORITY                     24

/* Header ID's of optional Headers */

#define    PH_COMPRESSION_TYPE             32

#define    PH_BULLETIN_ID_NUMBER           34

#define    PH_TITLE                        35

#define    PH_USER_FILE_NAME               39

Anhang B. Packverfahren

0x00    unkomprimiert

0x01    komprimiert mit PKARC*

0x02    komprimiert mit PKZIP*

[* wird von TNN nicht unterst�tzt]

Anhang C. CRC-Routine

/* CRC f�r ein Byte verrechnen */

unsigned int gen_crc(unsigned int crc, char data) {

unsigned int y;

crc ^= ((unsigned int)data) << 8;

for(y = 0; y < 8; y++)

if( crc & 0x8000)

crc = (crc << 1) ^ 0x1021;

else

crc <<= 1;

return(crc);

}

/* CRC eines Frames �berpr�fen */

void ckcrc(char *frame, int len) {

unsigned int crc = 0;

int x;

for (x = 0; x < len-2; x++)

crc = gen_crc(crc, frame[x]);

crc = gen_crc(crc, frame[x+1]); /* 1. CRC Byte */

if (gen_crc(crc, frame[x+2]))

printf("CRC Error\n");

}

Statt dem langsamen Bit-Verfahren kann man auch �ber Tabellen

arbeiten, sie k�nnen dem TheNetNode Source-Code entnommen

werden.

===================================================================

Wer m�chte, kann fertige Dekodierroutinen bei mir bekommen. Anfragen

bzgl komerzielle Nutzung sind zwecklos und werden nicht beantwortet,

alle NORD><LINK Sourcen d�rfen ausschlie�lich in NICHT-KOMERZIELLEN

Hamware-Programmen verwendet werden.

73s de Andreas / DB7KG @ DB0HRO, NORD><LINK

>